MiniRAN ProtoLab

Specyfikacja techniczna projektu edukacyjnego w C++

MiniRAN ProtoLab ¦ uproszczony protokół i symulator ruchu telekomunikacyjnego

| Przeznaczenie | Szablon projektu dla ucznia programowania z obszaru telekomunikacji / symulacji sieci. |
| --- | --- |
| Język implementacji | C++17, tylko standardowa biblioteka + CMake. |
| Forma zadania | Repozytorium startowe + testy + dokumentacja + duży zakres implementacyjny po stronie ucznia. |
| Szacowany nakład pracy ucznia | 40–50 godzin pracy własnej. |
| Stan startowy | Gotowa infrastruktura, generator ruchu, część testów i moduły do uzupełnienia. |

Cel dokumentu Dokument opisuje kompletny, uproszczony projekt telekomunikacyjny inspirowany ideą attach / session / detach znaną z sieci mobilnych. Celem nie jest implementacja realnego 5G, tylko zbudowanie małego, spójnego laboratorium protokołu komunikacyjnego, w którym można badać przepływ danych, podstawową stabilność sesji oraz różnice między trybem TCP i UDP.

Uwaga projektowa To jest projekt edukacyjny, a nie zgodna ze standardami implementacja 3GPP. Nie ma tu prawdziwej warstwy radiowej, bezpieczeństwa, sygnalizacji operatorskiej ani wielowęzłowego rdzenia. Upraszczamy wszystko tak, aby uczeń uczył się protokołu, stanu sesji, timerów, metryk i testów.

Spis sekcji

| Lp. | Sekcja |
| --- | --- |
| 1 | Cel dokumentu i założenia |
| 2 | Zakres projektu i ograniczenia |
| 3 | Architektura logiczna systemu |
| 4 | Definicja protokołu komunikacyjnego |
| 5 | Model zachowania: attach, ruch, stabilność, detach |
| 6 | Wymagania funkcjonalne |
| 7 | Wymagania niefunkcjonalne i kodowe |
| 8 | Struktura repozytorium i odpowiedzialności modułów |
| 9 | Testy, kryteria akceptacji i stan startowy |
| 10 | Plan prac dla ucznia (40–50 h) |
| 11 | Rozszerzenia opcjonalne |
| 12 | Ryzyka, pułapki i definicja ukończenia |

1. Cel dokumentu i założenia

Ta specyfikacja ma pełnić rolę dokumentu roboczego podobnego do takiego, jaki programista dostaje przed rozpoczęciem implementacji. Opis ma być jednocześnie techniczny i prosty w odbiorze. Uczeń ma rozumieć nie tylko co należy zrobić, ale też po co każdy element istnieje.

Projekt ma nauczyć czterech rzeczy naraz: projektowania prostego protokołu binarnego, pracy ze stanem sesji, analizy przepływu danych oraz uruchamiania testów jednostkowych i komponentowych. Dzięki temu zadanie nie jest „samym socketem”, tylko mały system z wyraźnym modelem domenowym.

punkt ciężkości leży na logice attach / heartbeat / data / detach,

transport ma dwa tryby: TCP-like i UDP-like, ale w symulacji deterministycznej,

generator ruchu i część infrastruktury są dostarczone,

najważniejsza implementacja pozostaje po stronie ucznia.

2. Zakres projektu i ograniczenia

| Obszar | W zakresie | Poza zakresem |
| --- | --- | --- |
| Protokół | Własny binarny nagłówek, typy wiadomości, numeracja sekwencji, payload. | Zgodność z NAS, NGAP, GTP-U, SCTP, ASN.1, 3GPP. |
| Topologia | UE -> VirtualNetwork -> AccessNode -> logiczny CoreNetwork. | Wiele stacji, roaming, handover, load balancing. |
| Transport | Symulacja semantyki TCP i UDP z opóźnieniem, stratą, jitterem i reorder. | Prawdziwa komunikacja po sieci operatorskiej lub prawdziwy stack radiowy. |
| Stabilność | Heartbeat, time-out, retry attach/detach, licznik strat. | Zaawansowane QoS, scheduler radiowy, HARQ, szyfrowanie. |
| Metryki | Pakiety, bajty, throughput, drop count, aktywne sesje. | Pełne KPI operatorskie i raporty klasy OSS/BSS. |

Najważniejsze uproszczenie Całość działa w jednym procesie i w krokach czasu (tickach). Dzięki temu testy są powtarzalne, a uczeń może skupić się na logice protokołu zamiast na trudnym debugowaniu wielowątkowości i realnych socketów.

3. Architektura logiczna systemu

System składa się z sześciu głównych elementów. Każdy moduł ma mieć jedną, czytelną odpowiedzialność. To bardzo ważne, bo projekt ma uczyć rozdzielania logiki transportu, logiki sesji i logiki danych.

| Moduł | Rola | Status startowy |
| --- | --- | --- |
| UE | Buduje wiadomości, utrzymuje lokalny stan sesji, wysyła ruch i reaguje na odpowiedzi. | Do implementacji przez ucznia. |
| SessionManager | Maszyna stanów UE oraz timery retry / heartbeat. | Do implementacji przez ucznia. |
| VirtualNetwork | Modeluje opóźnienie, pasmo, stratę i ewentualne przestawienie kolejności. | Gotowe. |
| AccessNode | Odbiera datagramy, dekoduje je, routuje do uproszczonego core. | Do implementacji przez ucznia. |
| CoreNetwork | Trzyma aktywne sesje i liczy dostarczone dane użytkownika. | Do implementacji przez ucznia. |
| TrafficGenerator / ScenarioRunner | Tworzą ruch oraz przebieg scenariusza od attach do detach. | Generator gotowy, runner gotowy jako orkiestrator. |

3.1. Podział na control plane i user plane

Control plane: AttachRequest, AttachAccept, Heartbeat, HeartbeatAck, DetachRequest, DetachAccept, Error.

User plane: Data, czyli właściwy payload generowany przez TrafficGenerator.

Control plane ma przede wszystkim pilnować stanu sesji; user plane ma służyć do pomiaru przepływu danych.

3.2. Podstawowy przepływ logiczny

UE inicjuje attach i przechodzi do stanu Attaching.

AccessNode dekoduje wiadomość i prosi CoreNetwork o utworzenie sesji.

CoreNetwork odsyła AttachAccept z przydzielonym session_id.

UE po akceptacji przechodzi do stanu Attached i może wysyłać Data.

W czasie trwania sesji UE wysyła heartbeat, a core odświeża last_seen_ms.

Po zakończeniu fazy ruchu UE inicjuje detach i po DetachAccept kończy sesję.

4. Definicja protokołu komunikacyjnego

Protokół jest binarny i ma stały nagłówek o długości 28 bajtów. Wymusza to dokładność implementacyjną: payload_length musi zgadzać się z rzeczywistym rozmiarem ładunku, a pola muszą być kodowane w big-endian.

4.1. Typy wiadomości

| Typ | Znaczenie | Kiedy używany |
| --- | --- | --- |
| AttachRequest | Prośba UE o rozpoczęcie sesji. | Na początku scenariusza albo przy retransmisji attach. |
| AttachAccept | Akceptacja attach i przydział session_id. | Odpowiedź core po poprawnym attach. |
| AttachReject | Odrzucenie próby attach. | Opcjonalnie przy błędzie polityki lub złym formacie. |
| Heartbeat | Odświeżenie aktywności sesji. | W stanie Attached co heartbeat_interval_ms. |
| HeartbeatAck | Potwierdzenie heartbeat. | Odpowiedź core / access node. |
| Data | Pakiet user plane z payloadem. | W czasie fazy ruchu, tylko po attach. |
| DetachRequest | Żądanie zamknięcia sesji. | Po zakończeniu ruchu lub przy końcu scenariusza. |
| DetachAccept | Potwierdzenie zamknięcia sesji. | Odpowiedź core na detach. |
| Error | Sygnał błędu protokołu. | Opcjonalnie przy niepoprawnych danych wejściowych. |

4.2. Format nagłówka

| Pole | Typ | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| version | uint8 | 1 | Wersja protokołu; w szablonie stała wartość 1. |
| message_type | uint8 | 1 | Typ wiadomości z tabeli powyżej. |
| flags | uint8 | 1 | Pole rezerwowe; na start ustawione na 0. |
| header_length | uint8 | 1 | Długość nagłówka; w projekcie 28. |
| session_id | uint32 | 4 | Id sesji nadawany po udanym attach. |
| ue_id | uint32 | 4 | Id klienta / terminala symulowanego przez UE. |
| sequence_number | uint32 | 4 | Numer sekwencyjny wiadomości generowany przez UE. |
| timestamp_ms | uint64 | 8 | Znacznik czasu symulacyjnego w ms. |
| payload_length | uint32 | 4 | Długość payloadu w bajtach. |

4.3. Reguły walidacji ramki

header_length musi być równe 28;

version musi być wspierana przez implementację;

payload_length musi odpowiadać realnej liczbie bajtów po nagłówku;

frame z dodatkowymi „ogonami” po payloadzie należy uznać za błędny;

Data bez aktywnej sesji ma być odrzucone lub zignorowane – ale nie policzone jako poprawnie dostarczone.

5. Model zachowania: attach, ruch, stabilność, detach

5.1. Maszyna stanów UE

| Stan | Znaczenie | Dozwolone przejścia |
| --- | --- | --- |
| Idle | Brak aktywnej sesji. | Idle -> Attaching |
| Attaching | UE oczekuje na AttachAccept lub retransmituje AttachRequest. | Attaching -> Attached / Rejected |
| Attached | Sesja aktywna, dozwolony user plane. | Attached -> Detaching |
| Detaching | UE oczekuje na DetachAccept lub retransmituje DetachRequest. | Detaching -> Released |
| Released | Sesja zakończona logicznie. | Released -> Attaching (nowy cykl) |
| Rejected | Attach zakończył się niepowodzeniem. | Rejected -> Attaching lub reset |

5.2. Timery i retry

| Parametr | Domyślna wartość | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| attach_timeout_ms | 150 | Po ilu ms można retransmitować attach przy braku odpowiedzi. |
| detach_timeout_ms | 150 | Po ilu ms można retransmitować detach. |
| heartbeat_interval_ms | 200 | Interwał wysyłania heartbeat w stanie Attached. |
| inactivity_timeout_ms | 700 | Po ilu ms braku aktywności core może zamknąć sesję. |
| max_attach_retries | 3–4 | Maksymalna liczba ponowień attach. |
| max_detach_retries | 2–3 | Maksymalna liczba ponowień detach. |

5.3. Różnica między TCP-like i UDP-like

| Tryb | Właściwość | Konsekwencja dla projektu |
| --- | --- | --- |
| TCP-like | Brak strat i zachowana kolejność w VirtualNetwork. | Attach powinien przechodzić bez retransmisji, a dane nie powinny ginąć w sieci. |
| UDP-like | Pakiety mogą zostać zgubione lub dostarczone w innej kolejności. | Uczeń musi zadbać o retry control-plane oraz poprawną obsługę stabilności sesji. |
| Oba tryby | Opóźnienie i pasmo wciąż działają. | Throughput zależy od długości trwania scenariusza i liczby dostarczonych danych. |

Interpretacja testów stabilności W fazie stabilności nie chodzi o „wieczne połączenie”, tylko o to, aby sesja nie wygasała przypadkowo podczas poprawnej wymiany heartbeat i ruchu użytkownika.

6. Wymagania funkcjonalne

| ID | Wymaganie | Minimalna akceptacja |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | System ma umożliwiać serializację i deserializację każdej zdefiniowanej wiadomości protokołu. | Testy jednostkowe codec przechodzą. |
| RF-02 | UE może rozpocząć attach tylko z poprawnego stanu początkowego. | SessionManager blokuje nielegalne przejścia. |
| RF-03 | Po AttachAccept sesja ma mieć ważny session_id i stan Attached. | Core i UE widzą sesję jako aktywną. |
| RF-04 | Data może być wysłane dopiero po attach. | Pakiety user plane bez sesji nie są liczone jako delivered. |
| RF-05 | UE ma wysyłać heartbeat w czasie aktywnej sesji. | Brak wygaszenia przy poprawnej aktywności. |
| RF-06 | Core ma śledzić delivered_bytes i delivered_packets. | Raport końcowy pokazuje metryki większe od zera. |
| RF-07 | Detach ma zamknąć sesję po obu stronach. | Po scenariuszu active_sessions_at_end = 0. |
| RF-08 | UDP-like ma tolerować umiarkowaną stratę control-plane przez retry. | Test komponentowy UDP przechodzi. |
| RF-09 | Raport końcowy ma zawierać throughput, drop count i stan końcowy UE. | SimulationResult.summary() zwraca pełny opis. |
| RF-10 | Konfiguracja scenariusza ma być czytana z prostego pliku key=value. | CLI przyjmuje plik *.cfg. |
| RF-11 | Kod ma być czytelny i podzielony na moduły. | Brak monolitycznej implementacji w jednym pliku. |
| RF-12 | Testy jednostkowe i komponentowe mają być uruchamialne z CMake. | Build + miniran_tests działa bez dodatkowych zależności. |

7. Wymagania niefunkcjonalne i kodowe

C++17, bez zewnętrznych frameworków sieciowych i bez obowiązkowego wielowątkowania.

Nazwy klas, metod i zmiennych po angielsku; dokumentacja i omówienie zadania po polsku.

Spójny styl kodu: małe, czytelne funkcje, jasne odpowiedzialności i brak zbędnych makr.

Kod ma się kompilować przez CMake oraz przechodzić dostarczone testy.

Uczeń powinien unikać „magicznych liczb” – timery i limity mają pochodzić z konfiguracji lub jawnych stałych.

Dane statystyczne mają być liczone jawnie, a nie „domyślane” z liczby wywołań funkcji.

cmake -S . -B build cmake --build build ctest --test-dir build --output-on-failure ./build/miniran_cli scenarios/tcp_basic.cfg

8. Struktura repozytorium i odpowiedzialności modułów

| Plik / obszar | Status | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| include/miniran/common/* | Gotowe | Pomocnicze klasy ByteBuffer i FlowMetrics. |
| include/miniran/protocol/frame_codec.h / src/protocol/frame_codec.cpp | Gotowe | Kodowanie i dekodowanie ramek. |
| include/miniran/protocol/session_manager.h / src/protocol/session_manager.cpp | TODO | Maszyna stanów UE, retry i heartbeat. |
| include/miniran/transport/* / src/transport/virtual_network.cpp | Gotowe | Model transportu z latency, loss, reorder i bandwidth. |
| include/miniran/traffic/* / src/traffic/traffic_generator.cpp | Gotowe | Generator CBR, bursty i ramp. |
| include/miniran/core/core_network.h / src/core/core_network.cpp | TODO | Rejestr aktywnych sesji i liczenie danych. |
| include/miniran/nodes/ue.h / src/nodes/ue.cpp | TODO | Zachowanie terminala i kolejka wiadomości. |
| include/miniran/nodes/access_node.h / src/nodes/access_node.cpp | TODO | Punkt dostępowy i routing wiadomości. |
| include/miniran/simulation/scenario_config.h / src/simulation/scenario_config.cpp | Gotowe | Wczytanie i walidacja scenariusza. |
| include/miniran/simulation/scenario_runner.h / src/simulation/scenario_runner.cpp | Gotowe | Orkiestracja scenariusza attach-traffic-detach. |
| tests/unit/*, tests/component/* | Częściowo gotowe | Część testów przechodzi, część ma prowadzić implementację ucznia. |

8.1. Szacowany udział pracy ucznia na moduł

| Moduł | Przewidywany czas | Dlaczego tyle |
| --- | --- | --- |
| SessionManager | 6–7 h | Najwięcej logiki stanów, timerów i retry. |
| CoreNetwork | 7–8 h | Rejestr sesji, polityka attach, heartbeat i liczenie ruchu. |
| AccessNode | 6–7 h | Dekodowanie, routing, odpowiedzi i aktualizacja metryk. |
| UE | 7–8 h | Budowanie wiadomości, obsługa odpowiedzi i sterowanie ruchem. |
| Debug + integracja | 5–6 h | Spinanie modułów i obserwacja błędów stanów. |
| Rozszerzenie testów | 5–6 h | Własne przypadki brzegowe i poprawki jakościowe. |

9. Testy, kryteria akceptacji i stan startowy

Stan początkowy szablonu jest celowo „połowicznie gotowy”: infrastruktura działa, ale logika telekomunikacyjna nie jest dokończona. To pozwala uczniowi wejść od razu w kluczowy problem domenowy, a nie tracić czasu na budowę generatora, parsera konfiguracji czy frameworka testowego.

| Test | Typ | Stan startowy | Cel dydaktyczny |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_codec_round_trip_preserves_message_fields | Unit | PASS | Sprawdzenie, że ramka nie gubi pól nagłówka i payloadu. |
| frame_codec_rejects_payload_length_mismatch | Unit | PASS | Walidacja błędnych ramek. |
| cbr_generator_emits_expected_packet_count | Unit | PASS | Generator ruchu daje powtarzalny wynik. |
| bursty_generator_creates_multiple_packets_per_burst | Unit | PASS | Ruch bursty zachowuje grupowanie pakietów. |
| link_profile_validation_* | Unit | PASS | Walidacja parametrów łącza. |
| tcp_virtual_network_delivers_all_packets_even_if_loss_is_configured | Unit | PASS | Różnica semantyczna TCP-like vs UDP-like. |
| queue_limit_causes_drop_when_full | Unit | PASS | Obsługa przepełnienia kolejki. |
| session_manager_* | Unit | FAIL na starcie | Uczeń implementuje maszynę stanów sesji. |
| component_attach_then_detach_over_tcp | Component | FAIL na starcie | Spięcie pełnej ścieżki control-plane. |
| component_tcp_run_delivers_payload_to_core | Component | FAIL na starcie | Sprawdzenie pełnej ścieżki danych. |
| component_udp_run_survives_moderate_loss | Component | FAIL na starcie | Retry i stabilność przy stratnym transporcie. |

Stan testów w dostarczonym szablonie Na starcie 8 testów przechodzi, a 5 celowo nie przechodzi. To jest oczekiwane zachowanie i część konstrukcji zadania – uczeń ma doprowadzić repozytorium do stanu „all green”.

9.1. Brakujące testy, które uczeń powinien dodać

| Proponowany test | Dlaczego jest ważny |
| --- | --- |
| Duplicate attach request | Wymusza jednoznaczną politykę przy ponownym żądaniu attach. |
| Detach bez aktywnej sesji | Sprawdza odporność na nielegalną sekwencję działań. |
| Data przed attach | Chroni przed błędnym liczeniem delivered bytes. |
| Wygaszenie sesji po inactivity timeout | Weryfikuje logikę stabilności i heartbeat. |
| Payload zero-length lub niepoprawny payload_length | Sprawdza odporność warstwy protokołu. |
| Dłuższy scenariusz z większym ruchem | Pokazuje throughput oraz wpływ parametrów łącza. |

10. Plan prac dla ucznia (40–50 h)

| Etap | Zakres | Czas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przeczytanie dokumentacji, uruchomienie buildu i zrozumienie kodu startowego. | 3–4 h |
| 2 | Implementacja SessionManager i przejść stanów. | 6–7 h |
| 3 | Implementacja CoreNetwork i rejestru sesji. | 7–8 h |
| 4 | Implementacja AccessNode: decode, route, encode response. | 6–7 h |
| 5 | Implementacja UE: attach, traffic, heartbeat, detach. | 7–8 h |
| 6 | Debug scenariuszy TCP i UDP, naprawa błędów integracyjnych. | 5–6 h |
| 7 | Rozszerzenie testów i drobny refactor kodu. | 5–6 h |
| 8 | Końcowe porządki: komentarze, czytelność, dodatkowe logi. | 2–3 h |

11. Rozszerzenia opcjonalne

obsługa wielu UE w jednym scenariuszu,

prosty downlink lub echo reply dla Data,

StatsRequest / StatsResponse jako dodatkowe wiadomości protokołu,

eksport raportu do CSV lub JSON,

większa liczba profili ruchu i automatyczne porównanie throughput między profilami.

12. Ryzyka, pułapki i definicja ukończenia

| Ryzyko / błąd | Objaw | Jak uniknąć |
| --- | --- | --- |
| Brak kontroli stanu | Data jest wysyłane mimo braku attach. | Najpierw zamknąć logikę SessionManager i używać canSendData(). |
| Zły session_id | Core nie rozpoznaje sesji lub nie liczy danych. | Przypisywać session_id dopiero po AttachAccept. |
| Brak retry w UDP | Attach lub detach losowo nie dochodzi. | Korzystać z timerów attach_timeout_ms i detach_timeout_ms. |
| Złe liczenie throughput | Raport pokazuje zero lub absurdalne wartości. | Liczyć tylko bytesDeliveredToCore w czasie fazy ruchu. |
| Ignorowanie heartbeat | Sesja wygasa mimo aktywności. | Odświeżać last_seen_ms po heartbeat i data. |

Definicja ukończenia Projekt można uznać za ukończony wtedy, gdy: (1) wszystkie dostarczone testy przechodzą, (2) attach-traffic-detach działa w TCP-like i UDP-like, (3) raport końcowy ma sensowne metryki, (4) kod jest czytelny i zgodny ze strukturą repozytorium, (5) uczeń dodał przynajmniej kilka własnych testów brzegowych.