MiniRAN ProtoLab

Treść zadania, przewodnik wdrożeniowy i omówienie dla ucznia

MiniRAN ProtoLab ¦ uproszczony protokół i symulator ruchu telekomunikacyjnego

| Cel pracy ucznia | Dokończyć uproszczony projekt telekomunikacyjny w C++ i doprowadzić testy do zielonego stanu. |
| --- | --- |
| Co dostaje uczeń | Szablon repozytorium, gotowy generator ruchu, część infrastruktury, testy, scenariusze konfiguracyjne. |
| Co pozostaje do zrobienia | Logika sesji, logika UE, AccessNode, CoreNetwork, retry, heartbeat i integracja end-to-end. |
| Poziom trudności | Średnio-zaawansowany: dużo logiki stanu, ale mało „ciężkiej” matematyki. |
| Szacowany czas | 40–50 godzin pracy własnej. |

Cel dokumentu Ten dokument tłumaczy projekt prostszym językiem niż specyfikacja techniczna. Uczeń ma dokładnie wiedzieć: co już działa, czego brakuje, w jakiej kolejności najlepiej pracować i jak interpretować testy. To ma być praktyczny przewodnik prowadzący od pierwszego buildu aż do końcowego oddania projektu.

Spis sekcji

| Lp. | Sekcja |
| --- | --- |
| 1 | O co chodzi w projekcie – wersja prosta |
| 2 | Co student dostaje na starcie |
| 3 | Krótka teoria: control plane, user plane, transport, metryki |
| 4 | Jak działa scenariusz attach -> traffic -> stability -> detach |
| 5 | Co dokładnie trzeba zaimplementować |
| 6 | Proponowana kolejność pracy |
| 7 | Testy: co znaczą i jak ich używać |
| 8 | Jak debugować projekt |
| 9 | Najczęstsze błędy |
| 10 | Kryteria oceny i checklist przed oddaniem |
| 11 | Co można zrobić dodatkowo |

1. O co chodzi w projekcie – wersja prosta

Masz zbudować mały system, który zachowuje się trochę jak bardzo uproszczona sieć telekomunikacyjna. Jest klient (UE), jest punkt dostępowy (AccessNode), jest uproszczony rdzeń sieci (CoreNetwork) i jest „łącze” symulujące TCP albo UDP. Najpierw klient się dołącza, potem wysyła ruch, a na końcu się odłącza.

To zadanie nie polega na napisaniu jednego algorytmu. To mały projekt inżynierski: trzeba zrozumieć strukturę kodu, dokończyć kilka klas, uruchamiać testy i naprawiać błędy w interakcjach między modułami. Dzięki temu uczeń ćwiczy myślenie systemowe, a nie tylko pojedynczą funkcję.

Najkrótsze streszczenie Projekt ma nauczyć, jak działa sesja komunikacyjna: start połączenia, utrzymanie połączenia, wysyłanie danych, pomiar wyników i poprawne zakończenie połączenia.

2. Co student dostaje na starcie

| Element | Co już jest zrobione | Po co to jest |
| --- | --- | --- |
| ByteBuffer + FrameCodec | Gotowe. | Nie trzeba ręcznie budować binarnego nagłówka od zera. |
| VirtualNetwork | Gotowe. | Można od razu badać opóźnienie, straty i pasmo. |
| TrafficGenerator | Gotowe. | Uczeń nie traci czasu na generator ruchu. |
| ScenarioConfig | Gotowe. | Scenariusz można uruchamiać z pliku cfg. |
| ScenarioRunner | Gotowe jako orkiestrator. | Nie trzeba pisać całej pętli testowej od początku. |
| Test framework | Gotowy. | Da się od razu uruchomić testy i zobaczyć, co jest niezaimplementowane. |
| Unit tests infrastrukturalne | Gotowe i przechodzą. | Dają pewność, że szkielet projektu działa. |
| Component tests attach/traffic/detach | Gotowe, ale celowo nie przechodzą. | To jest główna mapa drogowa implementacji. |

2.1. Startowy stan repozytorium

build przechodzi poprawnie,

CLI uruchamia się i potrafi wczytać scenariusz,

8 testów przechodzi od razu,

5 testów nie przechodzi, bo brakuje logiki telekomunikacyjnej.

cmake -S . -B build cmake --build build ./build/miniran_tests

3. Krótka teoria: control plane, user plane, transport, metryki

3.1. Control plane

Control plane to wiadomości, które nie niosą „właściwych danych użytkownika”, tylko sterują sesją. W tym projekcie są to przede wszystkim attach, heartbeat i detach. Jeżeli control plane nie działa, to user plane nie ma prawa działać poprawnie.

3.2. User plane

User plane to zwykłe wiadomości Data z payloadem. To na ich podstawie mierzysz bytesDeliveredToCore, packetsDeliveredToCore i throughput. User plane ma sens tylko wtedy, gdy sesja jest aktywna i rozpoznana przez core.

3.3. TCP-like vs UDP-like

| Pytanie | TCP-like | UDP-like |
| --- | --- | --- |
| Czy pakiet może zginąć? | Nie, w dostarczonym VirtualNetwork nie powinien. | Tak, jeśli loss_percent > 0. |
| Czy kolejność może się zmienić? | Nie. | Tak, jeśli reorder_percent > 0. |
| Czy attach wymaga retry? | Zwykle nie, ale implementacja może nadal mieć taki mechanizm. | Tak, bo odpowiedź może nie wrócić za pierwszym razem. |
| Jaki jest cel dydaktyczny? | Pokazać „łatwy” scenariusz referencyjny. | Pokazać po co istnieją timery, heartbeat i odporność na stratę. |

3.4. Metryki, które naprawdę mają znaczenie

bytesGenerated – ile danych wygenerował generator ruchu,

bytesDeliveredToCore – ile danych naprawdę doszło do core,

packetsDroppedInNetwork – ile pakietów zginęło w sieci lub na przepełnieniu kolejki,

throughputMbps – przepustowość liczona na podstawie danych dostarczonych w czasie fazy ruchu,

activeSessionsAtEnd – liczba sesji, które zostały po zakończeniu scenariusza.

4. Jak działa scenariusz attach -> traffic -> stability -> detach

| Faza | Co robi system | Na co uważać |
| --- | --- | --- |
| Attach | UE wysyła AttachRequest i czeka na AttachAccept. | Nie wolno przejść do Data przed poprawnym AttachAccept. |
| Traffic | Generator tworzy payloady, a UE opakowuje je w Data. | Liczyć tylko dane dostarczone do core, nie tylko wysłane. |
| Stability | UE wysyła heartbeat, a core odświeża aktywność sesji. | Brak heartbeat lub brak aktualizacji last_seen_ms może zabić sesję. |
| Detach | UE prosi o zamknięcie sesji, a core odsyła DetachAccept. | Po detach activeSessionsAtEnd ma wynosić 0. |

4.1. Pseudologika scenariusza

UE.startAttach() while not attached: tick network, tick UE, tick AccessNode for each generated payload: UE.sendTraffic(payload) during active session: heartbeat + data updates last_seen_ms UE.startDetach() while session not closed: tick network, tick UE, tick AccessNode

5. Co dokładnie trzeba zaimplementować

5.1. SessionManager – najważniejszy pierwszy krok

przejście Idle/Released -> Attaching po beginAttach(),

zapamiętanie czasu ostatniej wiadomości control-plane,

obsługa onAttachAccepted() z ustawieniem session_id i stanu Attached,

przejście Attached -> Detaching po beginDetach(),

obsługa onDetachAccepted() z przejściem do Released,

onTick() ma umieć powiedzieć, czy trzeba retransmitować AttachRequest lub DetachRequest,

opcjonalnie onTick() może również wyzwalać Heartbeat w stanie Attached.

5.2. CoreNetwork

przyjmowanie AttachRequest i tworzenie SessionRecord,

nadawanie nowego session_id,

odsyłanie AttachAccept,

obsługa Heartbeat i odświeżanie lastSeenMs,

liczenie deliveredBytes i deliveredPackets przy Data,

usuwanie lub zamykanie sesji przy DetachRequest oraz inactivity timeout.

5.3. AccessNode

dekodowanie datagramu z sieci do ProtocolMessage,

routing po message type do odpowiedniej funkcji CoreNetwork,

zakodowanie odpowiedzi z powrotem do datagramu,

utrzymywanie kolejki outgoing dla odpowiedzi do UE.

5.4. UE

budowanie AttachRequest, Heartbeat, Data i DetachRequest,

aktualizacja lokalnych liczników bytesSent / packetsSent,

odbiór AttachAccept, HeartbeatAck i DetachAccept,

retransmisja control-plane po decyzji SessionManager::onTick().

5.5. Ile pracy naprawdę tu jest?

| Obszar | Szacowany nakład | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| Zrozumienie szablonu i pierwsze uruchomienie | 3–4 h | Najpierw trzeba przeczytać kod i testy. |
| Maszyna stanów + retry | 6–7 h | Najważniejsza logika sterująca. |
| CoreNetwork | 7–8 h | Zarządzanie sesjami i counting danych. |
| AccessNode + UE | 13–15 h | To tutaj wszystko trzeba spiąć end-to-end. |
| Debug + testy własne | 8–10 h | Właśnie tu schodzi dużo czasu w dobrych projektach. |

6. Proponowana kolejność pracy

Uruchom build i testy bez zmian. Zobacz, co już działa.

Przeczytaj testy componentowe – one mówią, jaki ma być efekt końcowy.

Zaimplementuj SessionManager i doprowadź unit testy sesji do działania.

Zaimplementuj CoreNetwork, ale jeszcze bez pełnego debugowania scenariusza.

Zaimplementuj AccessNode oraz UE i połącz całą ścieżkę control-plane.

Dopiero potem napraw user plane i metryki.

Na końcu zajmij się UDP-like, retry i heartbeat.

Dopisuj własne testy, gdy tylko odkrywasz nowy przypadek brzegowy.

Dlaczego taka kolejność? Jeżeli od razu zaczniesz od komponentów end-to-end, łatwo pogubić się w błędach. Najpierw trzeba ustabilizować małą logikę stanu, a dopiero potem składać całość.

7. Testy: co znaczą i jak ich używać

Testy nie są dodatkiem do projektu – są jednym z głównych elementów dydaktycznych. Każdy test ma opisywać zachowanie systemu, a nie tylko „przechodzić lub nie przechodzić”.

| Rodzina testów | Co sprawdza | Jak interpretować wynik |
| --- | --- | --- |
| Codec / generator / network | Czy infrastruktura startowa jest poprawna. | Jeśli one padną po Twoich zmianach, to zepsułeś bazę projektu. |
| SessionManager | Czy stan sesji zmienia się logicznie. | Te testy powinny zrobić się zielone bardzo wcześnie. |
| Attach/Detach TCP | Czy pełna ścieżka control-plane działa w łatwym trybie. | Jeśli tu jest błąd, nie przechodź jeszcze do UDP. |
| TCP traffic | Czy dane rzeczywiście docierają do core. | To pierwszy test „prawdziwego” user plane. |
| UDP stability | Czy retry i heartbeat działają przy umiarkowanej stracie. | To najbliżej właściwego celu telekomunikacyjnego w tym zadaniu. |

7.1. Jak uruchamiać testy wygodnie

./build/miniran_tests ctest --test-dir build --output-on-failure ./build/miniran_cli scenarios/tcp_basic.cfg ./build/miniran_cli scenarios/udp_lossy.cfg

7.2. Jakie własne testy warto dodać

ponowny attach po Released,

detach w złym stanie,

data po wygaśnięciu sesji,

większe loss_percent w UDP,

większe pps i sprawdzenie spadku throughput przy niskim bandwidth_kbps.

8. Jak debugować projekt

drukuj aktualny SessionState przy każdej zmianie stanu;

loguj sequence_number, session_id i message_type dla control-plane;

po każdym scenariuszu wypisuj bytesGenerated, bytesDeliveredToCore i packetsDroppedInNetwork;

jeśli attach nie działa w TCP-like, nie ma sensu analizować jeszcze UDP-like;

porównuj wyniki scenariusza z tym, co mówią testy – test jest kontraktem.

Dobra praktyka Najlepiej dopisywać krótkie, tymczasowe logi w UE, AccessNode i CoreNetwork. Gdy test przejdzie, log można ograniczyć lub zostawić w prostszej formie diagnostycznej.

9. Najczęstsze błędy

| Błąd | Skutek | Naprawa |
| --- | --- | --- |
| Data wysyłane przed attach | bytesSent rośnie, ale bytesDeliveredToCore zostaje 0. | Sprawdzać SessionManager::canSendData(). |
| Brak ustawienia session_id po AttachAccept | Core nie kojarzy kolejnych wiadomości. | Zapisywać session_id w SessionManager. |
| Brak aktualizacji lastSeenMs | Sesja wygasa, mimo że heartbeat dochodzi. | Odświeżać aktywność przy Heartbeat i Data. |
| Zbyt wczesne liczenie sukcesu detach | Aktywne sesje zostają po scenariuszu. | Sprawdzać jednocześnie stan UE i activeSessionsAtEnd. |
| Mylenie bytesSent z bytesDelivered | Throughput jest zawyżony. | Liczyć throughput tylko z danych dostarczonych do core. |

10. Kryteria oceny i checklist przed oddaniem

| Poziom | Co musi być spełnione |
| --- | --- |
| Minimalny zaliczający | Attach i detach działają w TCP-like, większość testów przechodzi, kod jest czytelny. |
| Dobry | Działa cały scenariusz TCP-like, metryki mają sens, dochodzą dane do core, większość błędów brzegowych jest obsłużona. |
| Bardzo dobry | Działa także UDP-like z retry i heartbeat, wszystkie testy są zielone, student dopisał własne testy i zostawił uporządkowany kod. |

Czy build przechodzi od zera?

Czy wszystkie dostarczone testy są zielone?

Czy attach/traffic/detach działa w obu scenariuszach cfg?

Czy throughput i drop count wyglądają logicznie?

Czy nazwy w kodzie są po angielsku i spójne?

Czy dodałeś przynajmniej kilka własnych testów?

11. Co można zrobić dodatkowo

Jeżeli podstawowy zakres będzie gotowy szybciej, można rozwinąć projekt o kilka małych, ale wartościowych rozszerzeń: wiele UE, dodatkowe typy wiadomości, prosty downlink, zapis raportu do pliku lub porównanie kilku profili ruchu. To nie jest wymagane do zaliczenia, ale bardzo dobrze rozwija projekt.

Końcowa rada dla ucznia Nie próbuj pisać wszystkiego naraz. Najpierw zielony unit test dla SessionManager, potem pierwszy zielony component TCP, dopiero potem UDP. Małe, kontrolowane kroki są w tym projekcie dużo ważniejsze niż szybkie „napisanie wszystkiego”.